Отпугиватель птиц LS-987BF.

Для отпугивания птиц совместно используется ПИР-датчик, ультразвук

и мигающий световой строб.

Отпугиватель птиц использует современный ПИР-датчик (пассивный ИК-датчик обнаружения движения) для контроля объемного сектора с углом 70 градусов и дальностью 12 метров – это примерно 85 квадратных метров площади, при наличии прямой видимости. В случае появления в контролируемой зоне птиц, немедленно включается мигающий световой строб и постоянно меняющийся ультразвуковой сигнал частотой 17000 – 24000 Гц. Птицы покинут зону действия прибора, напуганные световым стробом и ультразвуком.

Прибор питается от двух алкалайновых батареек напряжением 9В и может устанавливаться в любом месте без подключения к электросети. В режиме ожидания, когда движение не обнаружено, заряд батареек не расходуется. Прибор оснащен разъемом питания для подключения к электросети в случае частого срабатывания.

Установка

- Аккуратно извлеките прибор из защитного кожуха.

- Откройте крышку отсека для батареек сзади устройства и вставьте две новые батарейки 9В.

- В случае питания устройства от электросети, подключите адаптер питания к разъему питания устройства.

- Поместите устройство в защитный кожух, установите прибор на высоте 1 – 2.5 м над землей. Перед прибором не должно быть никаких препятствий.

- Включите выключатель питания устройства. Через тридцать секунд прогрева, Вы увидите мигающий световой строб, сопровождаемый слышимым/неслышным звуком. Вы можете нажать функциональную кнопку для переключения между неслышным и слышимым звуком. Прибор будет работать 24 часа в сутки.

- Рекомендуется поэкспериментировать с различными местами установки, чтобы выбрать наиболее эффективное место установки прибора.

- Когда прибор питается от батареек, если после обнаружения движения не загорается световой строб, значит, пора заменить батарейки.

Важные замечания:

- Если кто-то находится в контролируемой зоне, отключите прибор, чтобы сохранить заряд батареек.

- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

- Не разбирайте устройство.

- ПИР-датчик срабатывает на движение теплокровных животных.

- Линза датчика должна оставаться чистой, не закрывайте линзу датчика. Для очистки линзы используйте сухую мягкую ткань, не используйте для очистки бензин, спирт и другие химикаты.

| Главный модуль | Вид сзади | Защитный кожух | Вид сверху |
| --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики

Диапазон частот:                                    17000 Гц – 24000 Гц (постоянно меняется)

Питание:                                                  две батарейки 9В, адаптер питания  220-240В AC/9В DC 200 мА

(приобретается отдельно)

Время задержки излучения:                   примерно 25 секунд

Время прогрева прибора:                       примерно 30 секунд

Зона покрытия:                                        85 кв. метров, 70° по горизонтали, 9° по вертикали, дальность 12 м.

Срок службы мигающего светодиода:  100 000 часов (11 лет)

Масса:                                                      255 г

Размеры:                                                 110 х 100 х 95 мм

Следите за новинками «31 ВЕКа» !